EK1-A

- MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARI-TEKLİF VERMEYE DAVET MEKTUBU

Tarih : 04 / 08 /  2025

Tedarikçi: ……………………………………………

- Firmanızı, aşağıdaki kalemlerin tedariki için fiyat teklifi vermeye davet ediyoruz.

HAFİK İLÇESİ TOHUM ELEME TESİSİ / 58.01.TÜİ-B/1.16.0036

| HİBEYE ESAS |  |  | AYNİ KATKI |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Alınacak Malın Adı | No | Alınacak Malın Adı |
| 1 | Posta Elevatörü | 1 | Renk Ayırma Makinesi Ünitesi |
| 2 | Çöp Sasörü | 2 | Ürün Silosu |
| 3 | Radyal Tarar | 3 | Terazili Paketleme Makinesi |
| 4 | Toz Emiş Aspiratörü | 4 | Tır Kantarı |
| 5 | Eleme Makinesi |  |  |
| 6 | Taş Makinası |  |  |
| 7 | Triyör Makinesi |  |  |
| 8 | Hafif Tane Ayırma Makinesi |  |  |
| 9 | Sıvı İlaçlama Makinası |  |  |
| 10 | Otomatik Torbalama Makinası (Kantar) |  |  |
| 11 | Çöp Toplama Ünitesi |  |  |
| 12 | Elevatör |  |  |
| 13 | Elevatör |  |  |
| 14 | Elevatör |  |  |
| 15 | Elevatör |  |  |
| 16 | Elevatör |  |  |
| 17 | Taşıma Bandı |  |  |
| 18 | Taşıma Bandı |  |  |
| 19 | Taşıma Bandı |  |  |
| 20 | Taşıma Bandı |  |  |
| 21 | Ürün Silosu |  |  |
| 22 | Makine Kumanda Panosu |  |  |

- Bu davet konusu kalemlerin tamamı için fiyat vermeniz gerekmektedir. Fiyat teklifiniz davet konusu kalemlerin tamamı için değerlendirilecek ve satın alma, davet konusu kalemlerin tamamı için en uygun teklifi veren tedarikçiden gerçekleştirilecektir.

- İstenen formatta hazırlayacağınız fiyat teklifiniz aşağıdaki adrese teslim edilecektir:

Adres: DEMİRCİLER ARDI MAHALLESİ ATATÜRK CD. KAYIRCIK SOKAK AKER İŞHANI KAPI NO:2/4 MERKEZ –SİVAS

Telefon Numarası: 0.346.2253702

Faks Numarası       0.346.2255923

- Fiyat teklifi ile birlikte, fiyat verilen her bir kalem için, satış sonrası bakım onarım hizmetleri veren tedarikçilerin listesi de dahil olmak üzere, yeterli düzeyde teknik belge, bilgi ve katalog ile diğer matbu evrak da verilmelidir.

- Teklifler en geç  08/08/2025   tarihi, 16 00 saatine kadar 3 üncü maddede belirtilen adrese gönderilecektir.

- Faks yoluyla gönderilen teklifler geçerli sayılacaktır.

- Fiyat teklifleri aşağıdaki talimatlara ve ekteki taslak Sipariş Emrinde belirtilen Temin Kayıt ve Şartlarına uygun olarak verilecektir. Alıcının, seçilen tedarikçiye göndereceği Sipariş Emrinin bir parçası olacak Temin Kayıt ve Şartlarını imzalayınız.

  - FİYATLAR: Fiyatlar, aşağıdaki adrese teslim masrafları dâhil olmak üzere, Türk Lirası cinsinden ve KDV hariç olarak verilecektir.

Teslimat Adresi: : DEMİRCİLER ARDI MAHALLESİ KAYIRCIK SOKAK AKER İŞHANI KAPI NO:2/4 MERKEZ –SİVAS

  - DEĞERLENDİRME VE SİPARİŞİN VERİLMESİ: Teknik şartnameleri karşılayan teklifler, fiyatların karşılaştırılması suretiyle değerlendirilecektir. Sipariş emri, en düşük fiyatı veren, istenen teknik ve mali kapasiteye sahip tedarikçiye verilecektir.

  - TEKLİFİN GEÇERLİLİK SÜRESİ: Teklifler, teslim alındıkları tarihten itibaren 120 (YÜZYİRMİ) gün süreyle geçerli olacaktır.

- Konuya ilişkin daha fazla bilgi almak için aşağıdaki numaralardan bize ulaşabilirsiniz. Telefon Numarası: 0.346.2253702

Faks Numarası      : 0.346.2255823

Saygılarımızla

YÖNETİM KURULU ADINA BAŞKAN

NAİM POLAT

S.S SİVAS PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ

DEMİRCİLER ARDI MAHALLESİ KAYIRCIK SOKAK AKER İŞHANI KAPI NO:2/4 MERKEZ –SİVAS

- MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARI-SİPARİŞ EMRİ

Sipariş Numarası	:

Sipariş Tarihi	: Alıcının Adı Soyadı/Unvanı: Alıcının Posta Adresi	:

Telefon Numarası	:

Faks Numarası	:

Konu	’nın temin işi.

Gönderildiği Tedarikçi: (Tedarikçinin adı soyadı/unvanı ve adresini yazınız) Sayın Yetkili,

Yukarıdaki  ürünler	için  …/…/…  tarihinde  vermiş  olduğunuz	sayılı

............................................. tutarındaki fiyat teklifiniz ekte yer alan Teknik Şartnamelere ve Temin Kayıt ve Şartlarına göre uygun bulunmuştur. Satın alma işlemi firmanızdan gerçekleştirilecektir.

Bu sipariş emrini aldığınızı, aldığınız tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde teyit ediniz.

Saygılarımla,

(Ad Soyad)

(Unvan/Görev)

(Adres)

EK1-C

MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARI-TEMİN KAYIT VE ŞARTLARI

Projenin Adı	:

Alıcının Adı Soyadı/Unvanı	: Tedarikçinin Adı Soyadı/Unvanı	:

- Fiyatlar ve İhtiyaç Çizelgesi

| Sıra No | Makine ve Ekipmanın Adı | Marka/Model | Teslim Süresi | Miktar | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Genel Toplam |  |  |  |  |  |  |
| KDV (%) |  |  |  |  |  |  |
| Toplam |  |  |  |  |  |  |

Not: Birim fiyat ile birim fiyatın/fiyatların toplanmasıyla elde edilen toplam fiyat arasında tutarsızlık olması durumunda, birim fiyat geçerli olacaktır.

Yedek Parçalar	:

Araçlar ve Aksesuarlar	:

Kullanma Kılavuzları	:

Bakım Koşulları	:

- Sabit Fiyat: Yukarıda belirtilen fiyatlar kesin ve sabit olup sözleşmenin uygulanması sırasında herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

- Teslimat Takvimi: Teslimat yukarıda belirtilen sürede tamamlanacaktır.

- Ödeme: Fatura bedelinin tamamı makine ve ekipmanın teslimini takiben ödenecektir.

- Satın Alma: Fatura bedeli uygulama rehberinde yer alan hükümler doğrultusunda ödenecektir.

- Garanti: Makine ve ekipman alıcıya teslim edildiği tarihten itibaren en az 12 (on iki) ay boyunca imalatçının garantisi altında olacaktır. Garanti süresini ve şartlarını ayrıntılı şekilde belirtiniz.

- Ambalaj ve İşaretleme Talimatları:

- İstenen Teknik Özellikler:

  - Genel Tanım

  - Teknik Özellikler ve Standartlar

  - Performans Değerleri

Tedarikçi yukarıdaki şartlara uyacağını teyit eder.

- Tedarikçinin Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi: Tedarikçi, alıcının vereceği 21 (yirmi bir) günlük ihbarnameye rağmen, sipariş edilen makine ve ekipmanı yukarıda belirtilen temin kayıt ve şartlarına uygun olarak teslim edemezse alıcı, tedarikçiye karşı herhangi bir yükümlülüğe girmeden Sipariş Emrini iptal edebilir.

Tedarikçinin Adı Soyadı/Unvanı	: Yetkili Kişinin İmzası	:

Tarih	:

- MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARI-DEĞERLENDİRME FORMU

- Projenin Adı	:

- İl Müdürlüğü	:

- Tedarik Edilecek Ürünlerin Ayrıntıları	:

- Tahmini Maliyet	:

- Davet Edilen Tedarikçi Sayısı	:

Teklif Veren Tedarikçi Sayısı	:

| Tedarikçinin Adı Soyadı/Unvanı | Teklifin Alındığı Tarih | Verilen Fiyat Teklifi |
| --- | --- | --- |

- Uygun Tekliflerin Fiyatlarına Göre Sıralaması

Tedarikçi-1	Fiyat:

Tedarikçi-2	Fiyat:

Tedarikçi-3	Fiyat:

- Uygun Bulunmayan Teklifler

Tedarikçi-1	Ret Gerekçesi:

Tedarikçi-2	Ret Gerekçesi:

Tedarikçi-3	Ret Gerekçesi:

- Teklifi Uygun Bulunan Birinci Sıradaki Tedarikçi	:

- Sözleşmenin Toplam Tutarı	:

- Satın Alma Kararının Verildiği Tarih	:

- Sözleşmenin sonuçlandırılmasında tartışılması gereken hususlar varsa ayrıntılarıyla belirtiniz.

- Diğer tedarikçilerden alınan şikâyetler varsa ayrıntılarıyla belirtiniz.

Değerlendirme Komisyonu Üyelerinin İmzası

| DEĞERLENDİRME KOMİSYONU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Komisyon Başkanı | Üye | Üye |
| Adı Soyadı /Unvan / İmza | Adı Soyadı /Unvan / İmza | Adı Soyadı /Unvan / İmza |

TEKNİK ŞARTNAME

TEKNİK ŞARTNAME

Yatırımın Adı: HAFİK İLÇESİ TOHUM ELEME TESİSİ

Yatırımın Adresi: YENİ MAHALLE HAFİK/SİVAS

| No | Alınacak Malın Adı | Teknik Özellikler/Özellikler | Birim | Miktar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Posta Elevatörü | - Kapasite: Minimum 10 Ton /Saat olmalı - Uzunluk: Minimum 10 Metre olmalı - Motor Gücü: Minimum 0.18 kW olmalı - Kova Ölçüsü: Minimum 200 Mm olmalı - Hangi Ürün İçin Kullanıldığı: Taneli Ürünler - Kayış Tipi:4 Kat 6 Mm Kauçuk olmalı - Kayış Gerdirme: olmalı - Gözetleme Sistemi: olmalı | ADET | 1 |
| 2 | Çöp Sasörü | - En : Minimum 150 cm olmalı. - Boy: Minimum 200 cm olmalı. - Motor Sayısı : Minimum 1 Adet Motorlu olmalı - Özellik : Radyal Tarar makinasına çıkışı olmalı - Motor Gücü : Minimum 0,10 kW motor olmalı - Elek Sayısı : Minimum 1 adet | ADET | 1 |
| 3 | Radyal Tarar | - Motor Gücü : Minimum 1 kW motorlu olmalı - Helezon Motor Gücü : Minimum 0,10 kW olmalı - Piston Valf Adedi : Minimum 1 Adet - Aspiratör Adedi : Minimum 1 adet - Sehpa :Özel Sehpası Üzerine Monte Edilmeli - Komple Kapalı Devre : olmalı - Kontrol Cam : olmalı. - Ayarlanabilir : Vakum Sistemli olmalı RADYAL TARAR PLATFORMU - En : en az 100 cm olmalı. - Boy: En az 100 cm olmalı. - Ayaklı olmalı - Yürüyüş Yolu Ve Elek Değiştirme Sehpası Olmalı - Korkuluklu olmalı ASPİRATÖR - Motor Gücü : en az 0,10 kW motor olmalı | ADET | 1 |
| 4 | Toz Emiş Aspiratörü | - Minimum 2 kW 1500 motor olmalıdır - Sehpalı Olmalıdır | ADET | 1 |
| 5 | Eleme Makinesi | - Eleme Alanı: Minimum 20 M2 - Elek Sayısı: Minimum 20 Adet olmalı - Eksantrik: Minimum 1 Adet çitli eksantrik olmalı - Elek Genişliği: Minimum 1000X 70 Mm ölçülerinde olmalı - Tüm Sistem Komple Kapalı Olacaktır. - Elek Altı Toplu Sistem Temizlemeli - Çıkış Olukları Üzerinde Olmalı - Toplar Sabit Elek Kızaklı Olmalı - Ürün Girişi Eksantrik Ayarlanabilir Dağıtıcılı - PL Kontrollü olmalı - Motor Gücü: Minimum 5 kW olmalı - Aspiratör: Hız Kontrollü Aspiratör Olmalı - Alt Fan Motoru: Minimum 2 kW olmalı - Eksantrik Motoru : Minimum 2 kW olmalı - Dağıtıcı Motoru : Minimum 0,10 kW olmalı - Bakliyat Temizleme ve sınıflandırma özelliği olmalı - Hububat Temizleme Özelliği olmalı ELEK DEĞİŞİM SEHPASI - Korkuluklu, Merdivenli Baklavalı Sac İle Kaplanacaktır. - Ölçü: Minimum 1000 X 1000 X1000 Mm Ölçülerinde Olmalıdır - Ayaklar: Minimum 40x40 Profilden İmal Edilmiş Olmalıdır. TOZ EMİŞ ASPİRATÖRÜ - Minimum 10 kW Hız Kontrollü Motor Olmalıdır - Sehpalı Olmalıdır - Hava Ayarı : Manuel Klapeli Olmalıdır - Giriş Ve Çıkışı 30 'Luk Boruya Göre İmal Edilmiş Olmalı | ADET | 1 |
| 6 | Taş Makinası | TAŞ MAKİNASI - Ağırlık :Minimum 500 Kg olmalı - Eleme Alanı : Minimum 2,0 m2 olmalı - 1 Adet Taş Çıkış Oluklu olmalı - Minimum 1 Adet Gözetleme Camlı olmalı - Hava Yönlendirme Klapeli olmalı - 1 Adet Dokunmatik Ekranlı olmalı - Yay Sayısı :Minimum 10 Adet Kancalı olmalı - 1 Adet Temiz Ürün Çıkış Oluklu olmalı - Hafıza Kayıt Sistemli olmalı - Elek Tipi; Mesh Kademeli Tel Elek olmalı - Kontrol Sistemi : Bilgisayarlı Model olmalı - Şase Tipi; Sac Gövde Komple Kaynaklı Ürün İçerisindeki Taşları Almaya Yarar olmalı - İndirme Kaldırma : Minimum 0,18 kW motorlu olmalıdır - 1 Adet Ürün Gözetleme İçin Aydınlatma Lambası olmalıdır - 1 Adet Minimum 1.1 kW motorlu Aspiratörlü olmalıdır - Radyal Tip Sehpalı olmalıdır - Eksantrik Sistemi: Minimum 1 Adet 0,15 kW Motorlu Hız Kontrol Cihazlı olmalıdır - Hava Ayarı : Minimum 1 Adet 0,15 kW Motorlu Hız Kontrol Cihazlı olmalıdır. TAŞ MAKİNASI BESLEME BUNKERİ - Ortaya Döküş’lü Olmalıdır - Minimum 80x80 Cm Ölçülerinde Olmalıdır - Çıkışında Sarsağa Özel Kaynaklı Boğazlar Olmalıdır - Ayaklar : Minimum 20x20 Profilden İmal Edilmiş Olmalıdır. TAŞ MAKİNASI SARSAĞI - Hız Kontrollü Olmalıdır - Minimum 10x10 Cm Ölçülerinde Eleksiz Kullanır Olmalıdır - Boyalı Sacdan İmal Edilmiş Olmalıdır - Minimum 1 Adet 0,10 kW Motorlu Olmalı TAŞ MAKİNASI TOZ EMİŞ ASPİRATÖRÜ - Minimum 10 kW Hız Kontrollü Motor Olmalıdır - Sehpalı Olmalıdır - Hava Ayarı : Manuel Klapeli Olmalıdır - Giriş Ve Çıkışı 30 'Lük Boruya Göre İmal Edilmiş Olmalı . | ADET | 1 |
| 7 | Triyör Makinesi | TRİYÖR - Çap: Minimum 50 Cm olmalı - Boy: Minimum 2 Metre olmalı - Silindir Sayısı : Minimum 3 Adet olmalı - 2 Adet Silindir Büyük Ürünlerin Ayrılması İçin Kullanılır olmalı - 1 Adet Silindir De Kırıkların Ayrılması İçin Kullanılır olmalı - Atık Ürünler İçin Kubur Tokalı Çuval Sistemi olmalı - Her Bir Silindir İçin Bağımsız Bir Motor olmalı - Motor Gücü : Minimum 1kW motor olmalı TAŞIMA BANDI - Boy : En Az 3 Metre Olmalıdır - Kayış Genişliği : En Az 30 Cm Olmalıdır - Kayış Tipi : En Az 4 Mm Yumuşak Beyaz Kayıştan Yapılmış - Üstü Kapaklı Ve Kenar Panjurlu Olmalıdır - Motor Gücü : En Az 0,15 kW Motorlu Olmalıdır. | ADET | 1 |
| 8 | Hafif Tane Ayırma Makinesi | HAFİF TANE AYIRMA MAKİNASI - Kontrol Bilgisayarlı olmalı - Ağırlık : Minimum 2.000 Kg olmalı. - Alt Fan Motoru Sayısı : Minimum 4 Adet - Fan Motoru gücü : Minimum 1,5 kW olmalı - Eksantrik Motoru; Minimum 0,15 kW olmalı - Sarsak Motoru : Minimum 0,10 kW olmalı - Tabla Enine Ayarı; Minimum 0,10 kW Motorlu Sistem olmalıdır - Tabla Boyuna Ayarı ; Minimum 0,10 kW Motorlu Sistem olmalıdır - Açı Ölçer Ve Kontrol Sistemi olmalıdır. - Otomatik Tabla Kilitleme Sistemi: Minimum 0,55 kW Motorlu Olacaktır. - Ekran :Dokunmatik olmalı - Aspiratör Tipi; Radyal tip olmalı. - Motor Aspiratör Bağlantı Şekli; Kayış Kasnak Sistemli olmalı - Eksantrik Tipi; İleri Geri Sallama sistemli olmalıdır. - Şase Tipi; Sac Gövde Komple Kaynaklı olmalıdır. - Çıkış Oluk Sacı ; Minimum 2 Adet olmalıdır. - Ürün İçerisindeki Hafif Taneleri Almaya Yarar. - Eleme alanı: Minimum 4 m2 olmalıdır HAFİF TANE BEKLETME BUNKERİ - Ölçü: Minimum 50x50 Cm - Tip :Merkezden Kaçık tip - Sürgü: Bunker Çıkışına Sarsağa Özel Boğaz Ve Sürgü olmalı - Montaj : Komple Cıvatalı - Kullanım Amacı : Hafif Tane makinası ürün beslemek HAFİF TANE SARSAĞI - Ölçü : Minimum 5x5cm - Hız Kontrol : olmalı - Tip : Eleksiz olarak Kullanılır - Motor Gücü : Minimum 1 Adet 0,10 kW - Boyalı Sacdan İmal olmalıdır HAFİF TANE PLATFORMU - Kutu Profilden - Baklavalı Sacla Döşenmiş olmalı - Hafif Tane Platformu Olarak Kullanılacak olmalı - Merdivenli Ve Korkuluklu olmalı HAFİF TANE DAVLUMBAZI VE ASPİRATÖRÜ - Motor Gücü : Minimum 10 kW - Malzeme :Galvanizli Sac - Vakum sistemi : olmalı - Sehpa Malzeme :Minimum 20x20 Profil HAFİF TANE GERİ DÖNÜŞ BANDI - Boy : Minimum 5 Metre - Kayış Genişliği : Minimum 20 Cm - Şase Tipi : Sac Gövde - Kayış Tipi : Minimum 4 Mm Yumuşak Kayış - Motor Gücü : Minimum 0,10 kW motor olmalıdır | ADET | 1 |
| 9 | Sıvı İlaçlama Makinası | SIVI İLAÇLAMA MAKİNASI - Otomasyon : PLC Sistemli olmalı - Malzeme : Ana Şase Ve Gövde 304 Krom - Giren Tohum Miktarını Ayarlayan Sistem : olmalı - Sıvı Miktarı : Elektronik Olarak Giren Mal Miktarına Göre - Ayarlanabilir Olmalı - Giren Sıvı Miktarı : Ekran Üzerinden Litre Olarak Görülür olmalıdır Formülasyon : olmalı - Hafızaya Alabilme Özelliği : olmalı - Program Sayısı : Minimum 10 Adet - Manüel Olarak ayar yapabilme özelliği : olmalı - Karıştırma Helezonu : % 80 İleri - % 20 Geri çalışır tipte olmalı - Helezon Tipi: Çarpma Ve Karıştırıcı Götürücü Sistemli olmalı - Helezon Çapalarına Özel Silikon Malzeme Kullanılmalı - Ürün Sıkışmalarını Bildiren Kapasitif Sensör olmalı - Tekerli Dokunmatik Ekranlı Kumanda Panosu olmalı - Makine Yanına Soketli Bağlantılı Olmalı - Volümetrik Ürün Kilit Motor Gücü : Minimum 0,10 kW - Karıştırıcı Helezon Motor Gücü : Minimum 0,10 kW - Çark Motor Gücü : Minimum 0,10 kW . - Mono pompa Motor Gücü: Minimum 0,10 kW - Mikser Tank Motor Gücü : Minimum 0,10 kW . - Akan Sıvı Miktarı: 2 Litre/Saat -- Max:150 Liret/Saat arası SIVI İLAÇLAMA BEKLETME BUNKERİ - Kapasite ; Minimum 4 m3 olmalı - Ölçü : Minimum 1000 X 1000 X 2000 mm - Ayak Malzeme; Minimum NPU 40 profil. - Çapraz Destek Bağlantı: olmalı - Silo Seviye Sensörleri : olmalı - Silo Dolunca Sesli Ve Işıklı Uyarı Sistemi : olmalı - Ayaklar Komple Cıvatalı : olmalı - Demonte Vaziyette olmalıdır - İlaçlamaya Ürün Besleyecek Şekilde olmalı - Bypass 12lik Avizesi Ve Pistonlu Klape olmalı - Ortaya Döküş Olmalı SIVI İLAÇLAMA KARIŞTIRMA TANKI - Kapasite: Minimum 200 litre kapasiteli olmalıdır - Malzeme :304 Paslanmaz Krom - Karıştırma Motor Gücü : Minimum 0,10 kW - Tank Üzerinde Seviye Gösterge : olmalı - Sehpalı olmalı - Yerden yüksekliği : Minimum en az 20 cm | ADET | 1 |
| 10 | Otomatik Torbalama Makinası (Kantar) | TEK KEFE KANTAR - Tartım Kapasitesi : 5 - 50 Kg arası - Loadcell Sayısı : Minimum 1 Adet - Otomatik Çuval Tutucu Sistemi : olmalı - Pistonlu Besleme : olmalı - Hata Yüzdesi; 50 Kg 'da Maksimum +- 50 Gr olmalı - Hatalı Tartımlarda Uyarı Sistemi : Sesli Ve Işıklı - Çuval Darası Girebilme Özelliği : olmalı - Paket Sayısı Özelliği : olmalı BESLEME SİLOSU - Ölçü : Minimum 1100x1100 mm - Huni :Minimum 50 cm - Gövde Malzemesi; Minimum 1 Mm DKP Sac - Gözetleme Camlı : olmalı - Ayak Malzemesi : Minimum NPI 20 Profil - Montaj : Cıvatalı Kolay Sökülüp Takılabilme Özellikli olmalı - Sürgülü Bilyeli Klapeli olmalı - Üzeri Kapalı olmalı - Dolum Sensörü: 2 Adet Dolum Sensör olmalı - Siloların Dolmasına Müteakip Sinyal Verme özelliği olmalı - Siloların Boşalmasına Müteakip Paketleme Sistemi durur özellikte olmalı TEK KEFE KANTAR BANTI - Boy : Minimum 2,50 Metre - Kayış Genişliği : Minimum 30 Cm - Şase Tipi : Sac - Kayış Tipi : Minimum 4 Mm - Kenar Panjurlu: olmalı - Motor Gücü : Minimum 0,10 kW - Çuval Devirme Kollu : olmalı - Kaldırma İndirme : Manüel Kriko Sistemli olmalı OTOMATİK SÜTUNLU DİKİŞ MAKİNASI - İndirme Kaldırma : Otomatik olmalı - Motor Gücü : Minimum 0,10 kW - Kumanda Panelli : olmalı - Sensör Sayısı : 2 Adet - Fotoselli Sistem : olmalı - İp Kesme Sistemli : olmalı | ADET | 1 |
| 11 | Çöp Toplama Ünitesi | ÇÖP SİLOSU - Ölçü : Minimum 1500x1500mmx 3000 Mm - Tip : Öne Döküş’lü - Alt Gövde Kaynaklı Üstü Gövde Komple Cıvatalı olmalı - Gözetleme Camlı : olmalı - Ayak Malzemesi : NPU Demir - Ara Bağlantılar : Köşebent - Ayaklar : Cıvatalı olmalı - Kolay Sökülüp Takılabilme Özellikli : olmalı - Sürgülü Bilyeli Klapeli : olmalı - Üzeri Kapalı : olmalı ÇÖP TOPLAMA HELEZONU - Model : U Tipi - Helezon Boyu : Minimum 20 Metre o - Helezon Kanat Çapı: Minimum 100 Mm - Kanatlar : Askı Yataklı olmalı - Motor Gücü : Minimum 0,10 kW | ADET | 1 |
| 12 | Elevatör | - Boy : 5,5 Metre olmalıdır - Kova Ölçüsü: 200 Mm olmalıdır - Motor Gücü: En az 0,15 kW olmalıdır - Kayış Tipi : En az 2 Kat 2 Mm olmalıdır - Platformlu olmalıdır - Merdivenli olmalıdır - Ürün Giriş Sürgüsü olmalıdır - Gövde Ve Kaideler Cıvatalı olmalıdır | ADET | 1 |
| 13 | Elevatör | - Boy : 7 Metre olmalıdır - Kova Ölçüsü: 200 Mm olmalıdır - Motor Gücü: En az 0,15 kW olmalıdır - Kayış Tipi : En az 2 Kat 2 Mm olmalıdır - Platformlu olmalıdır - Merdivenli olmalıdır - Ürün Giriş Sürgüsü olmalıdır - Gövde Ve Kaideler Cıvatalı olmalıdır | ADET | 1 |
| 14 | Elevatör | - Boy : 8,5 Metre olmalıdır - Kova Ölçüsü: 200 Mm olmalıdır - Motor Gücü: En az 0,15 kW olmalıdır - Kayış Tipi : En az 2 Kat 2 Mm olmalıdır - Platformlu olmalıdır - Merdivenli olmalıdır - Ürün Giriş Sürgüsü olmalıdır - Gövde Ve Kaideler Cıvatalı olmalıdır | ADET | 1 |
| 15 | Elevatör | - Boy : 6 Metre olmalıdır - Kova Ölçüsü: 150 Mm olmalıdır - Motor Gücü: En az 0,15 kW olmalıdır - Kayış Tipi : En az 2 Kat 2 Mm olmalıdır - Platformlu olmalıdır - Merdivenli olmalıdır - Ürün Giriş Sürgüsü olmalıdır - Gövde Ve Kaideler Cıvatalı olmalıdır | ADET | 1 |
| 16 | Elevatör | - Boy : 6,5 Metre olmalıdır - Kova Ölçüsü: 200 Mm olmalıdır - Motor Gücü: En az 0,15 kW olmalıdır - Kayış Tipi : En az 2 Kat 2 Mm olmalıdır - Platformlu olmalıdır - Merdivenli olmalıdır - Ürün Giriş Sürgüsü olmalıdır - Gövde Ve Kaideler Cıvatalı olmalıdır | ADET | 3 |
| 17 | Taşıma Bandı | - Boy : Minimum 5 Metre olmalıdır - Kayış Genişliği :En az 30 Cm olmalıdır - Şase Tipi : Sac Gövde Lazer Kesim olmalıdır - Kayış Tipi : En Az 4 Mm Yumuşak Kayışlı olmalıdır - Üstü Kapaklı Kenar Panjurlu olmalıdır - Motor Gücü : Minimum 0,15 kW olmalıdır | ADET | 1 |
| 18 | Taşıma Bandı | - Boy : Minimum 6 Metre olmalıdır - Kayış Genişliği :En az 30 Cm olmalıdır - Şase Tipi : Sac Gövde Lazer Kesim olmalıdır - Kayış Tipi : En Az 4 Mm Yumuşak Kayışlı olmalıdır - Üstü Kapaklı Kenar Panjurlu olmalıdır - Motor Gücü : Minimum 0,15 kW olmalıdır | ADET | 1 |
| 19 | Taşıma Bandı | - Boy : Minimum 4 Metre olmalıdır - Kayış Genişliği :En az 30 Cm olmalıdır - Şase Tipi : Sac Gövde Lazer Kesim olmalıdır - Kayış Tipi : En Az 4 Mm Yumuşak Kayışlı olmalıdır - Üstü Kapaklı Kenar Panjurlu olmalıdır - Motor Gücü : Minimum 0,15 kW olmalıdır | ADET | 1 |
| 20 | Taşıma Bandı | - Boy : Minimum 3,5 Metre olmalıdır - Kayış Genişliği :En az 30 Cm olmalıdır - Şase Tipi : Sac Gövde Lazer Kesim olmalıdır - Kayış Tipi : En Az 4 Mm Yumuşak Kayışlı olmalıdır - Üstü Kapaklı Kenar Panjurlu olmalıdır - Motor Gücü : Minimum 0,15 kW olmalıdır | ADET | 1 |
| 21 | Ürün Silosu | - Ölçü: Minimum 1000x1000mmx 1000 Mm ölçülerinde olmalıdır - Tip : Öne Döküş’lü olmalıdır - Alt Gövde Kaynaklı Üstü Gövde Komple Cıvatalı olmalıdır - Gözetleme Camlı olmalıdır - Ayak Malzemesi : NPU Demir ( Çapraz Destek Bağlantılı ) malzemeden olmalıdır - Ara Bağlantılar Köşebentten İmal Edilmiş olmalıdır - Ayaklar Komple Cıvatalı olmalıdır - Kolay Sökülüp Takılabilme Özellikli olmalıdır - Sürgülü Bilyeli Klapeli olmalıdır - Üzeri Kapalı olmalıdır | ADET | 1 |
| 22 | Makine Kumanda Panosu | - Tüm Siste Kurulacak olan PL kontrollü pano zerinden Kumanda edilecektir. - Kumanda panosunda sistemin alıştırılması için gerekli otomasyon sistemi ve yazılım teklif sahibi tarafından yapılacaktır - Panoda Kullanılacak bütün malzemeler TSE ve EMO standartlarına uygun olarak kullanılacaktır. - Modüler şalt ekipmanları kullanılarak dizayn edilecektir - Kumanda panosu kabinleri; elektrostatik toz boyalı, yan havalandırma ızgaralı, IP55koruma sınıfı ve istenildiğinde otomatik üstten fanlı olmalıdır. - Panoda topraklama hattı olmalıdır - Pano kabinlerinin yan, arka ve ön kapakları monte-demonte edilebilir olmalıdır - Her kabin kilitlenebilir tipte olmalıdır - Otomasyon sistemindeki bütün şalt malzemeler , projeye uygun olarak imal edilmelidir - Elektrik panolarının, sistemin çalışması için en uygun noktaya konmalıdır | ADET | 1 |

Garanti . Bakım ve Çalışma Şartları:

Yukarda Tanımlanmış Makine ve ekipmanların Birbirleri ile olan akışlarını sağlayacak olan boru sistemleri tesisin bir parçası olacaktır. Makineler arasındaki akışlar ihtiyaca göre tedarikçi tarafından tedarik edilecek ve ürün akışı sağlanarak teslim edilecektir. Boru ve akış elemanları tesisin ayrılmaz bir parçası olarak hizmet verecektir. Boru ve akış elemanlarına ilişkin ödeme yapılmayacaktır.

Yukarda Tanımanmış Makine ve ekipmanların Montaj lama işlemi esastır. Montajı Yapılmamış Makine ve ekipmanlar Teslim edilmemiş sayılır. Montaj için ayrıca Bedel Ödenmeyecektir. Fiyatlara Montaj Dahildir.

Yukarda Tanımanmış Makine ve ekipmanların Nakliye işlemi esastır. Nakliye  İçin ayrıca Bedel Ödenmeyecektir. Fiyatlara Nakliye Dahildir.

TEKNİK ŞARTNAME /AYNİ KATKI

Yatırımın Adı: HAFİK İLÇESİ TOHUM ELEME TESİSİ

Yatırımın Adresi: YENİ MAHALLE HAFİK/SİVAS

| No | Alınacak Malın Adı | Teknik Özellikler/Özellikler | Birim | Miktar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Renk Ayırma Makinesi Ünitesi | RENK AYIRMA MAKİNESİ - Tip :Renge Göre Ayırma - Kapasite :Minimum 2 Ton/Saat - Güç :Minimum 1 kW - Kanal Genişliği :Minimum 150 Mm - Hava Basıncı :Minimum 100 Bar - Ebat: En :Minimum 1000 Mm Boy: Minimum 1000 Mm Yükseklik: Minimum 1000 Mm - Kamera Sayısı:14 Adet - Çıkış Oluğu Sayısı:7 Adet - Kanal Sayısı :7 Adet - Toz Emme Sistemli - Hava Basıncı : Minimum 4 Bar RENK AYIRMA MAKİNESİ PLATFORMU - Tip :Korkuluklu - Boyut : En :Minimum 500 Mm Boy: Minimum 500 Mm - Malzeme :Zemin Baklavalı Saç, Ayaklar Profilden Yerden Yüksekliği: Minimum 150 mm RENK AYIRMA MAKİNESİ ASPİRATÖRÜ - Tip :Vakum - Motor Gücü :Minimum 2 kW - Emiş Kapasitesi: Minimum 5000 m3/Saat - Basınç: Minimum 200 mms RENK AYIRMA MAKİNESİ GÜÇ KAYNAĞI - Kapasite Minimum 4 Kva Olmalıdır - Dahili Şarj :Minimum 1A - Akü : Minimum 2pcs 2ah Akülü - İnvertör :DC/AC İnvertör, - Voltaj Yükseltici: DC/DC Voltaj Yükseltici - Akım Dönüştürücüsü Olmalı - AC/DC Dönüştürücü Olmalı , - Filtrelenmiş AC Ana elektrik Şebekesini DC' ye Dönüştürür Özellikte Olmalı DC/AC Doğru Akım Dönüştürücüsü İçin DC Voltajını Yükseltir Özellikte Olmalı RENK AYIRMA MAKİNASI VİDALI KOMPRESÖR - İşletme Basıncı :Minimum 4 Bar - Motor Gücü :Minimum 10 kW - Motor Devri :Minimum 1000 D/D - Hava Tankı Kapasitesi: Minimum 1000 Litre - Ebat: En :Minimum 750 Mm Boy:Minum500 Mm Yükseklik: Minimum 750 Mm - Ağırlık: Minimum 350 Kg - Kumanda Sistemi: PLC - Kademe :Minimum 1 Kademeli - Yağ: İçinde Yağı İle Teslim - Filtre :Kurutucu Giriş /Çıkış Filtreli - Filtre : Kirlilik Göstergeli - Filtre: Otomatik Tahliyeli - Filtre :Aktif Karbon Çıkışlı | ADET | 1 |
| 2 | Ürün Silosu | - Ölçü: Minimum 1000x1000mmx 1000 Mm ölçülerinde olmalıdır - Tip : Öne Döküş’lü olmalıdır - Alt Gövde Kaynaklı Üstü Gövde Komple Cıvatalı olmalıdır - Gözetleme Camlı olmalıdır - Ayak Malzemesi : NPU Demir ( Çapraz Destek Bağlantılı ) malzemeden olmalıdır - Ara Bağlantılar Köşebentten İmal Edilmiş olmalıdır - Ayaklar Komple Cıvatalı olmalıdır - Kolay Sökülüp Takılabilme Özellikli olmalıdır - Sürgülü Bilyeli Klapeli olmalıdır - Üzeri Kapalı olmalıdır | ADET | 2 |
| 3 | Terazili Paketleme Makinesi | - Tartım Sistemi: Lineer Sistem - Malzeme: Paslanmaz - Terazi Sayısı: 4 Adet - Tartım aralığı: 20- 5000 gr arası - Kontrol :PLC - Hava İhtiyacı : Minimum 4 Bar - Kompresör: 1 Adet Kompresörlü - 1 adet platformlu - Paket Hızı: Minimum 10 Paket/Dakika - Fotoselli ve fotesellsiz çalışma - Üretim ve son kullanma tarihlerini, otomatik basabilme ve tarihleri kolayca değişebilen numaratör sistemli - Paket çıkış Bantlı - Paket Çıkış bant Boyu : Minimum 1 Metre - Paket Çıkış Bant Genişliği : Minimum 20 cm - Paket çıkış Bant Motoru : Minimum 10 kW - Paket Çıkış Bant Malzeme: galvaniz - 1 Adet Z elevatör Beslemeli - Z elevatör Boyu : Minimum 4 metre - Z elevatör Tipi: Dik Tip - Z elevatör Kova Ölçüsü: Minimum 200 mm - Z elevatör Motor Gücü: Minimum 0,10 kW - Z elevatör Havuzlu | ADET | 1 |
| 4 | Tır Kantarı | - Betonarme Çukur İçerisine Temeller Üzerine İmal Edilecektir. - Kantar Yüzeyi Zemin İle Ayni Seviyede Olacaktır. - Sabit Tesisler İçin Kullanılır Özellikte Olacaktır. - Normal Yükün 1.5 Katı Yükü Kaldırır Özelikte Olacaktır. - Bağlantıların Tamamı Gaz Altı Kaynağı İle Yapılmış Olacaktır. - İmalatta Kullanılacak Malzemeler Genel Kabul Görmüş Standartlara Uygun Olacaktır. - İmalatta Kullanılacak Malzemeler İki Kat Koruyucu Ve İki Kat Sentetik Boya İle Boyanacaktır. - Kantara Ait Bağımsız Bilgisayar, Monitör, Klavye Ve Mouse Verilecektir. - Sınırsız Kayıt Tutma Özelliği Olmalıdır. - Kod Tanımlama Özelliği Olmalıdır. - Rapor Alma Özelliği Olmalıdır. - Yazıcıdan Rapor Alma Özelliği Olmalıdır. - Otomatik Ve Manuel Olarak Sıfırlama Özelliği Olmalıdır. - Kolayca Fiş Bilgilerini Düzenleme Özelliği Olmalıdır. - Boş Ve Dolu Tartımı Karşılaştırarak Dara Verme Özelliği Olmalıdır. - Değişik Dil Seçeneği Olmalıdır. - İkinci Tartım Terminaline Bağlantı - Ethernet Bağlantısı Olmalıdır. - Tarih Ve Saat Ayarını Otomatik Yapmalıdır. - Harici Gösterge Çıkışı Olmalıdır. - Yıldırım Korunmak İçin Özel Koruma Sistemi Olmalıdır. - Koruma Kabloları Çelik Örgülü Olmalıdır. - 8 Adet Tartım Loadcell Olmalıdır. - Kantar Boyu Minimum 3x16 Metre olmalıdır - Kapasitesi Minimum 80 Ton Arasında Tartım Yapmalıdır - Nakliye , Vinç ,Personelin Konaklaması, Montaj Personelinin İaşesi, Ana Trafodan Kantara Enerji Çekilmesi Ve Montaj Giderleri Yükleniciye Aittir. | ADET | 1 |

Garanti . Bakım ve Çalışma Şartları:

Yukarda Tanımlanmış Makine ve ekipmanların Birbirleri ile olan akışlarını sağlayacak olan boru sistemleri tesisin bir parçası olacaktır. Makineler arasındaki akışlar ihtiyaca göre tedarikçi tarafından tedarik edilecek ve ürün akışı sağlanarak teslim edilecektir. Boru ve akış elemanları tesisin ayrılmaz bir parçası olarak hizmet verecektir. Boru ve akış elemanlarına ilişkin ödeme yapılmayacaktır.

Yukarda Tanımanmış Makine ve ekipmanların Montaj lama işlemi esastır. Montajı Yapılmamış Makine ve ekipmanlar Teslim edilmemiş sayılır. Montaj için ayrıca Bedel Ödenmeyecektir. Fiyatlara Montaj Dahildir.

Yukarda Tanımanmış Makine ve ekipmanların Nakliye işlemi esastır. Nakliye  İçin ayrıca Bedel Ödenmeyecektir. Fiyatlara Nakliye Dahildir.

İDARİ ŞARTNAME

İş bu İhale Sivas İli Hafik İlçesi Yeni Mahallesi sınırları içerisinde yapılacak olan Tohum Eleme ve Depolama Tesisi Projesi  ilişkin mal (makine ekipman ) alımı için yapılması planlanmıştır.

Madde 1- ihale, 09/08/2025   tarihinde, saat 12.00’da Demirciler Ardı Mahallesi Kayırcık Sokak Aker İşhanı Kapı No:2/4 Merkez -SİVAS adresinde toplanacak ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

Madde 2-Katılma şartları ve İstenen Belgeler

- En son  yayınlamış Ticaret Sicil Gazetesi/Esnaf Sicil Gazetesi (Ticaret odası onaylı/Esnaf Odası onaylı)

- Güncel tarihli (on gün) Ticaret odası Faaliyet Belgesi/Esnaf odası Faaliyet

- Tüzel kişiler için imza sirküsü/gerçek kişiler için imza beyanı

- Teklif sahibinin en son yıla ait vergi levhası

- İhale şartnamesinin (İdari ve teknik şartnamelerin) okunup incelenerek bütün hükümlerinin aynen kabul edildiği anlamında istekli veya vekilince imzalanmış taahhütname

- Tüzel yada gerçek kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişi / kişilerin imza sirküsü/vekalet ile teklif verilmesi durumunda vekalet örneği

- Teklif sahibi üretici firma ise üretici firma olduğunu destekleyici belgeler (Sanayi sicil belgesi veya kapasite raporu veya yerli malı belgesi vb.)

- Güncel Tarihli İhale Durum Belgesi

- Güncel Tarihli Vergi Borcu Yoktur Belgesi

- Güncel Tarihli SGK  Borcu Yoktur Belgesi

- Teklifi uygun olarak kabul gören üretici yada satıcı firmadan ürettiği yada bayiliğini yaptığı Makine ekipmanlara ilişkin üretici ise kendi firmasına ait , bayii ise bayiliğini yaptığı üretici firmaya ait özel imalat makineler için:

- Yurt içinde üretilmiş makine ve ekipmanlar için TSE, TSEK, deney raporu veya yerli malı belgelerinden herhangi biri ile kataloğu

- İthal makine ve ekipmanlar için CE belgesi, deney raporu veya AT/AB Uygunluk Beyanı (CE Uygunluk Deklarasyonu)’nın herhangi biri ile katalog ve nihai raporda menşe belgesini

- Özel imalat makine ve ekipmanlar için iş deneyim belgesi, kapasite raporu ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen üretim konusuyla uyumlu sanayi sicil belgesi veya deney raporunu*sunması halinde uygun harcama kapsamında değerlendirilecektir.

* Deney raporu için Bakanlığımızca deney yapma yetkisi verilen kuruluşların listesine Tarımsal Teknolojiler (tarimorman.gov.tr) adresinden ulaşılabilir.

12-Teklifler ihale dosyasında verilmiş olan matbu teklif formuna(Teklif sunum Formu) antetli kağıda  kaşe ve imzalı olarak verecektir.

13- Teklifi uygun olarak kabul gören üretici yada satıcı firmadan vadesi geçmiş vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim borcu olmadığına dair belgeleri istenecek olup SGK ve Vergi Borcu olan firmalar ile sözleşme imzalanmayacak olup Teklifi uygun görülen firma bu hususu baştan kabul ettiğinin beyan eder ihale makamına bu durum ile ilgili olarak hak talebinde bulunmadığını peşinen kabul eder.

Madde 3- Tekliflerin Hazırlanması

Teklifler Türk lirası cinsinden birim fiyat esaslı toplam bedel olarak verilecektir.Toplam bedel üzerinden teklif dikkate alınacak olup kalemler tek tek karşılaştırılmayacaktır.

Teklif mektuplarının  ad ve soyadı da yazılarak istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamının okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyat rakam ve yazı ile açık olarak yazılması mecburidir. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır.

Madde 4- Tekliflerin Verilmesi

Teklifler 08/08/2025 günü saat 16 00'a kadar, Komisyon Başkanlığına ,Teslim Alındı belgesi" karşılığında elden teslim edilir. Alındı  numarası zarfın  üzerine yazılır posta veya ilgisiz kişilerle elden gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Komisyon Başkanlığına  verilen, teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Madde 5- Tekliflerin Açılması

İhale Komisyonu'nca alınan Teklif Mektupları, dileyen isteklilerin ve/veya yetkili temsilcilerinin huzurunda 09/08/2025  günü saat 12:00' de açılacaktır.

A-Teklif mektupları alındı sıra numaralarına göre açılır.

B-istenilen belgelerin verilip verilmediği kontrol edilir.

C-iş bu şartnamede belirtilen hükümlere uygun verilmeyen isteklilerin teklifleri kabul edilmez.

D-Teklifi oluşturan belgeleri tam olmayan istekliler ihaleye katılamazlar

(Tekliflerin değerlendirilme aşamasında istenen belgelerde eksiklik tespit edilmesi durumunda Teklif geçersiz sayılır.)

Madde 6- İhale Kararının Tebliği

Onaylanan ihale kararı ilgili idare (SİVAS TARIM VE ORMANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ) Tarafından onaylandıktan sonra 10 (On) İş günü içerisinde, üzerinde ihale kalana veya vekiline imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine posta yoluyla bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden 7. Gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır . sözleşme tebligat tarihinden 3 iş günü içerisinde yapılacaktır.

Madde 7- Sözleşme ve Kesin Teminat

Yüklenici  firma, onaylanan ihale kararının kendisine tebliğ edildikten en fazla 3(üç) İşgünü  sonra  sözleşme imzalamak üzere yatırımcı ile bir araya gelmek zorundadır. Sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 10 'u olan ( 3. Maddede belirtilen teminat türlerinden birini) kesin teminatını vermek zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmadıkları takdirde' protesto çekmeye ve hüküm almaya mecbur kalmaksızın ihale bozulur.

Madde 8- İşe başlama İşi Bitirme Tarihi ve Gecikme Halinde Uygulanacak Ceza

İşe Başlama Tarihi …………../……./2025  tarihidir. İşin Bitim Tarihi ise en geç …………../……./2025   tarihidir. İşin teslim süresi içerisinde bitirilmemesi durumunda sözleşme makamı kesin teminatı gelir kayıt eder ve yüklenicinin o güne kadar yapmış olduğu işler yok hükmünde olup yüklenici bu hususu peşin olarak kabul ettiğinin kabul ve taahhüt eder.

Madde 9- Kesin Kabul ve kesin teminatın iadesi

Sözleşme konusu iş tamamlandığında yüklenici sözleşme makamına yazılı olarak kesin kabul isteğinde bulunur. Sözleşme makamının oluşturacak olduğu mal muayene kabul komisyonu gerekli kontrolleri yapar, Sözleşme makamının oluşturacak olduğu mal muayene kabul komisyonu kararlarına itiraz edilemez kesin ve katidir . Komisyonda kimlerin yer alacağı sözleşme makamının yetkisinde olup yüklenici bu hususta talepte bulunamaz . Mal muayene komisyonunca kontrolleri yapılarak uygun bulunması durumunda kabul yapılır. Kabulü paralel aday yüklenicinin taahhüt etmiş yada dosya ekinde sunmuş olduğu geçerli yerli malı belgesi ,garanti belgesi , deney raporu gibi belgeler mal muayene kabul komisyonuna sunulmasına paralel kesin kabuller yapılır.Mal muayene kabul komisyonunca uygun bulunulmaması durumunda sözleşme fesih edilir ,sözleşmeye konu teminat gelir kayıt edilir.Mal muayene kabul komisyonunca kabul edilmeyen ürünler proje sahasından tahliye edilir bu malların kaybolması,çalınması veyahut zarar görmesinden dolayı sözleşme makamı sorumlu tutulamaz.Yüklenici firma bu hükümleri peşin olarak kabul ettiğinin beyan ve taahhüt eder.

Madde 10- Ödemeler

Mal Muayene kabul komisyonunca uygun görülen makine ve ekipmanların kabul tarihinden itibaren ödeme süresi Maksimum 90 gündür. Sözleşme makamı bu süreyi sonuna kadar kullanma hakkını saklı tutar. Bu süre için vade farkı ve maliyet farkı ödenmez. Yüklenici bu hükmü peşin olarak kabul ettiğinin beyan ve taahhüt eder.

Madde 11- İş Emniyeti

Yüklenici iş emniyeti ve mevzuatı bakımından iş yerinde işçi  sağlığı ve güvenliği acısından her türlü tedbiri almak, gerek işçilerin, gerekse civarın emniyetini temin etmekten sorumludur. Bu husustaki cezai ve mali mesuliyet doğrudan doğruya yükleniciye aittir. İşyeri ve çevresindeki bölgede, yeterli güvenlik önleminin alınmaması sebebiyle doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden yüklenici sorumludur. Yüklenici, kazaları, zarar ve ayıp ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatlara uymak zorundadır. Ayrıca yüklenici, işyerinde kullanılan araç, gereç ve makinelerle patlayıcı maddelerin yol olabileceği kazalardan korunma usullerini ve tedbirlerini çalışanlarına öğretmek zorundadır.

Madde 12-Nakliye ve Montaja ilişkin giderler

Teklif edilen Makine ve ekipmanların proje sahasına teslim edilmesine yönelik nakliye giderleri yüklenici firmaya aittir. Nakliye aşamasında makinelerin kırılma bozulması gibi taşımadan kaynaklanan arızalardan yüklenici firma sorumludur. Montaj işinde çalışacak olan personelin yemek iaşe, konaklama gibi giderleri yüklenici firmaya aittir. Montaj işinde çalışacak olan personelin sosyal güvenlikle ilgili tüm sorumlulukları yüklenici firmaya ait olup bu hususta tüm önlemlerin alınması yüklenici firmaya aittir.Makinelerin montajı aşamasında montaj için gerekli olan tüm ekipmanlar( forklift,vinç vb) yüklenici firmaya aittir.

Madde 13-Garanti şartları

İhale kapsamında teslim edilecek makine ve ekipmanlar 24 ay süre boyunca üretim hatalarına karşı garanti kapsamımdadır. Yüklenici bu kapsamda ürünlerin tamir ve tadilatı gerekli görülmesi durumunda değişimi dahi olmak üzere bu garanti kapsamında tüm sorumlulukları aldığını peşinen kabul eder.

Madde 14- Diğer Hususlar

-Kooperatifimiz , 2886 ve 4134 sayılı Devlet ihale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

-ihale ile ilgili  her türlü  vergi, resim ve harçlar ihale üzerinde kalana aittir.

-iş bu şartname konusu iş ile ilgili ihtilafların hal mercii Sivas Mahkeme ve icra daireleridir.

- Türk Ticaret Kanunu hükümleri

-iş Kanunu hükümleri

-Vergi Usul Kanunu hükümleri